Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Приложение 1А

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на изделията по Обособена позиция № 1

| Наименование | Количество |  | Изисквания на Възложителя | Описание на изделието | Технически характеристики | № на страница от документите, от които е видно съотвествието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Апарат за автоматична плазмафереза с включени принадлежности, ако такива са необходими за работата на апарата |  | 2 бр. | Автоматизирана аферезна система за събиране на плазма в комплект със стойка на колела за лесно придвижване Принцип на работа: въртяща се мембрана в комбинация с технология за филтриране Да осигурява плазма с най-високо качество, без наличие на кръвни клетки, в съответствие с европейските изисквания Екстракорпорален обем до 200мл Интерактивен цветен сензорен дисплей Графичен интерфейс и икони за оператора: бърза настройка на параметрите на процедурата; аларми, съпроводени с графики за улеснение при решаването на проблеми Контрол на вените, разработен за постепенно увеличаване на нивото на потока на кръвта Дисплей за донора – да предоставя информация за събраното количектво плазма и да дава инструкция за напомпване, когато е необходимо С възможност за свързване на бар код четец Да извършва автоматичен контрол на извличането, базиран на капацитета на вената с възможност на настройване скоростта на извличане до 120 мл/мин Да извършва автоматичен контрол на връщането на компонентите в донора, базиран на капацитета на вената с възможност за настройване скоростта на реинфузия до 150 мл/мин. |  |  |  |
| 1.2. Медицински изделия за вземане на плазма с апаратна плазмафереза, (сетове за три стандартни единици и разтвори) |  | 400 бр. сетове и 400 бр. разтвори | Медицинските изделия да са съвместими с апарата по т. 1.1. |  |  |  |